RED-2

Segmentación de Red por VLANs y Subredes

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Infraestructura TI — SIG Unidad de Víctimas de Colombia |
| Sprint | Sprint 1 — Semana 12 (27 abr – 03 may 2026) |
| ID Tarea | RED-2 |
| Responsable | Juan Diego García Nieto |
| Épica | EPIC-1 — Diseño de Red |
| Prioridad | 🔴 Crítica |
| Fuente consultada | https://www.unidadvictimas.gov.co/sistema-integrado-de-gestion-sig/ |
| Entregable | /docs/RED2_Segmentación_VLANs_Subredes.docx en el repo uv-infra-ti |

6. Segmentación de la Red

6.1 Segmentación por áreas funcionales (VLANs)

| VLAN | Nombre | Subred y Gateway | Hosts | Accesos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN 10 | Servidores | 10.0.10.0/24 – 10.0.10.1/24 | - BD PostgreSQL (RUV) - Servidor NTP - SISGESTION / Gestión Documental (Samba) - Servidor web (Nginx) Comunicación por Intranet (SUMA) - Servidor DHCP | Sin salida a internet, acceso permitido sólamente desde VLANs autorizadas (Red interna). VLANs autorizadas: 20, 30, 40. |
| VLAN 20 | Administración | 10.0.20.0/24 – 10.0.20.1/24 | - Funcionarios TI - Funcionarios de Oficina de Planeación - Funcionarios de Oficina de Comunicaciones | Con salida a internet. |
| VLAN 30 | Usuarios internos | 10.0.30.0/24 – 10.0.30.1/24 | - Personal de registro - Personal de asistencia - Personal de reparación - Personal de talento humano | Con salida a internet. |
| VLAN 40 | DMZ | 10.0.40.0/24 – 10.0.40.1/24 | - Portal web Ciudadano (Nginx) - Servidor web con APIs de intercambio con RNI/SNARIV - Servidor DNS autoritativo - Servidor SMTP | Con salida a internet, acceso permitido desde internet. |

6.2 Segmentación de la red por hosts

| Hosts | VLAN | Subred y Gateway | Dirección IP o Rango de Direcciones IP | Dirección MAC (Para asignación dinámica de VLANs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| srv-web-01 | VLAN 40 | 10.0.40.0/24- 10.0.40.1/24 | 10.0.40.2 |  |
| srv-dns-01 | VLAN 40 | 10.0.40.0/24- 10.0.40.1/24 | 10.0.40.3 |  |
| srv-smtp-01 | VLAN 40 | 10.0.40.0/24- 10.0.40.1/24 | 10.0.40.4 |  |
| srv-web-02 | VLAN 40 | 10.0.40.0/24- 10.0.40.1/24 | 10.0.40.5 |  |
| srv-db-01 | VLAN 10 | 10.0.10.0/24- 10.0.10.1/24 | 10.0.10.2 |  |
| srv-files-01 | VLAN 10 | 10.0.10.0/24- 10.0.10.1/24 | 10.0.10.3 |  |
| srv-ntp-01 | VLAN 10 | 10.0.10.0/24- 10.0.10.1/24 | 10.0.10.4 |  |
| srv-web-03 | VLAN 10 | 10.0.10.0/24- 10.0.10.1/24 | 10.0.10.5 |  |
| srv-dhcp-01 | VLAN 10 | 10.0.10.0/24- 10.0.10.1/24 | 10.0.10.6 |  |
| func-it | VLAN 20 | 10.0.20.0/24- 10.0.20.1/24 | 10.0.20.2/24 – 10.0.20.86/24 |  |
| func-plan | VLAN 20 | 10.0.20.0/24- 10.0.20.1/24 | 10.0.20.2/87 – 10.0.20.170/24 |  |
| func-com | VLAN 20 | 10.0.20.0/24- 10.0.20.1/24 | 10.0.20.171/24 – 10.0.20.254/24 |  |
| staff-reg | VLAN 30 | 10.0.30.0/24- 10.0.30.1/24 | 10.0.30.2/24 – 10.0.30.65/24 |  |
| staff-ass | VLAN 30 | 10.0.30.0/24- 10.0.30.1/24 | 10.0.30.66/24 – 10.0.30.128/24 |  |
| staff-rep | VLAN 30 | 10.0.30.0/24- 10.0.30.1/24 | 10.0.30.129/24 – 10.0.30.191/24 |  |
| staff-hr | VLAN 30 | 10.0.30.0/24- 10.0.30.1/24 | 10.0.30.192/24 – 10.0.30.254/24 |  |

6.3 Notas para la implementación

Debido a que se espera que la organización pueda tener una red flexible y dinámica, se decidió implementar asignación de VLANs dinámicamente mediante las direcciones MAC, en lugar de configurar puertos, esto es una gran ventaja ya que si se da el caso de que se tienen que mover los equipos físicamente, siempre se asignarán las VLANs correctamente. Además de esto se implementará un servidor DHCP para la asignación de dirección IP dinámicamente, este servidor se encuentra en la VLAN 10 pero los usuarios internos se encuentran en las VLANs 20 y 30, por lo que esto implica una infraestructura de red que soporte enrutamiento inter-VLAN y retransmisión DHCP para que los hosts reciban la dirección IP correcta según su VLAN. Este no es el único motivo por el cual se necesita una infraestructura de red que soporte enrutamiento inter-VLAN, pues también se deben permitir los siguientes accesos:

- Acceso a BD PostgreSQL (RUV) que se encuentra en la VLAN 10 desde VLAN 20, 30 y 40.

- Acceso a Servidor NTP que se encuentra en la VLAN 10 desde VLAN 20 y 30.

- Acceso a SISGESTION / Gestión Documental (Samba) que se encuentra en la VLAN 10 desde VLAN 20, 30 y 40.

- Acceso a Servidor web (Nginx) Comunicación por Intranet (SUMA) que se encuentra en la VLAN 10 desde VLAN 20 y 30.

- Acceso a Portal web Ciudadano (Nginx) que se encuentra en la VLAN 40 desde VLAN 20 (funcionarios de TI con privilegios de super usuario).

- Acceso a Servidor web con APIs de intercambio con RNI/SNARIV que se encuentra en la VLAN 40 desde VLAN 20 (funcionarios de TI con privilegios de super usuario).

- Acceso a Servidor DNS autoritativo que se encuentra en la VLAN 40 desde VLAN 20 (funcionarios de TI con privilegios de super usuario).

- Acceso a Servidor SMTP que se encuentra en la VLAN 40 desde VLAN 20 (funcionarios de TI con privilegios de super usuario).

— Fin del documento RED-2 —